浙江硕达工贸有限公司

清洁化生产技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江硕达工贸有限公司

编制单位：浙江硕达工贸有限公司

2019年8月

建设单位：浙江硕达工贸有限公司

法人代表：金鹏帅

编制单位：浙江硕达工贸有限公司

法人代表：金鹏帅

建设单位：浙江硕达工贸有限公司

邮编：321200

地址：武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路7号

编制单位：浙江硕达工贸有限公司

邮编：321200

地址：武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路7号

表一：基本情况表

| 1、新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁化生产技术改造项目名称 | 浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 浙江硕达工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路7号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年消除酸洗废液3500吨、洗涤水铁泥8.7吨，回收氯化亚铁5020.6吨、盐酸647.85吨、氢氧化亚铁35.6吨、热能等量蒸汽10000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年消除酸洗废液3500吨、洗涤水铁泥8.7吨，回收氯化亚铁5020.6吨、盐酸647.85吨、氢氧化亚铁35.6吨、热能等量蒸汽10000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年7月 | 开工建设时间 | 2019年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年7月 | 验收现场监测时间 | 2019年8月9日~8月10日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 金华市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 341万元 | 环保投资总概算 | 341万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 341万元 | 环保投资 | 341万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月16日； 2、中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日； 3、浙江省环境保护厅浙环办函[2017]186号《建设项目环保设施验收有关事项的通知》； 4、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，2017年11月20日； 5、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 6、浙江爱闻格环保科技有限公司《浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表》（2019年6月）； 7、金华市生态环境局《关于浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（金环建武[2019]130号）（2019年7月11日）； 8、湖州普洛赛斯检测科技有限公司《检验检测报告》（2019H08099） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2标准。 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012） 序号; 监测项目; 限值（mg/L）. 1; pH; 6～9. 2; CODCr; 200. 3; 氨氮; 15. 4; 总氮; 35. 5; 总磷; 2.0. 6; 石油类; 10. 7; SS; 100. 8; 挥发酚; 1.0. 9; 总铁; 10. 10; 总锌; 4.0. 11; 总镍; 1.0. 12; 总镉; 0.1. 2、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |

表二：项目情况

工程建设内容： 浙江硕达工贸有限公司其前身为浙江金润工贸有限公司，厂址位于武义县泉溪镇金岩山工业功能区，主要从事冷轧钢带的生产，2019年通过司法拍卖和转让获得金润公司土地、房屋产权以及现有厂址已批项目的所有生产内容。企业现有年产10万吨冷轧钢带的生产规模。公司目前主要从事冷轧钢带的生产，现有员工200人。 2007年，公司投资7000元在泉溪镇金岩山工业功能区建设了年产4万吨冷轧钢带生产线，并通过了环保部门的审批（武环建[2007]49号）和验收（武环验[2008]34号）；2013年，企业投资了2000万元在原有规模基础上实施了年产6万吨冷轧钢带生产线扩建项目，并于2013年9月22日通过了环保部门的审批（武环建[2013]118号），该项目于2014年5月5日通过了环保部门的三同时（武环验[2014]15号），该项目实施后，企业总生产规模达到年产10万吨冷轧钢带。 为了提高企业的清洁生产水平，减少危废的产生量，降低企业生产运行成本，解决现有废盐酸、酸洗废水处理污泥及废乳化液等大量危废处置问题，该企业于2016年实施了酸洗工艺技改项目，主要改造内容为酸洗线技术改造、退火工艺余热回收、废乳化液减量化处理及废水处理工艺改造。该项目环境影响报告表由浙江工业大学编制完成，并通过了环保部门的审批（武环建[2016]第26号）。2017年12月，建设单位对酸洗工艺技改项目进行了自主验收。 序号; 项目名称; 环保审批情况; 竣工环境保护验收. 审批单位; 审批文号. 1; 年产4万吨冷轧钢带生产线项目; 武义县环境保护局; 武环建[2007]49号; 已验收，文号：武环验[2008]34号. 2; 年产6万吨冷轧钢带生产线扩建项目; 武义县环境保护局; 武环建[2013]118号; 已验收，文号：武环验[2014]15号. 3; 酸洗工艺技改项目; 武义县环境保护局; 武环建[2016]26号; 已自主验收，2017.12.14. 本次技改项目主要是在现有酸洗工艺技改项目的基础上，通过技术改进增加一套酸洗废酸和洗涤水中铁资源回收装置，回收副产品液体氯化亚铁（执行HG/T4200-2011标准）。同时新增一套退火炉余热回收装置，年可回收等量10000吨蒸汽用于酸洗。 本次技改项目不产生生产废水；本次技改项目不新增员工，全年工作日300天，生产工人按三班制工作，每班工作8小时。 2019年6月浙江硕达工贸有限公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司为该项目编制了《浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表》。2019年7月11日，金华市生态环境局对该项目进行批复《关于浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（金环建武[2019]130号）。 主要生产设备： 表2-1 主要生产设备 序号; 名称; 项目审批数量; 实际数量. 1; 污泥池; 1台; 1台. 2; 水中和釜; 2台; 2台. 3; 沉淀池; 2台; 2台. 4; 连续离心机; 1台; 1台. 5; 调节釜; 1台; 1台. 6; 酸洗槽; 1台; 1台. 7; 余热回收; 1台; 1台. 8; 泵; 6台; 6台. 主要工艺流程及产物环节： 本项目生产工艺流程： 技改后酸洗生产工艺流程图（红色线框为本次技改新增内容） 1、酸洗 原料盐酸稀释至22%的浓度，加入酸洗槽，除杂后的钢管、钢丝、钢带送入封闭式酸洗槽进行酸洗处理。同时引风机将酸雾送至酸雾净化塔，经一级吸收后回收利用，最后尾气经二级、三级碱脱酸达标后排空。酸洗废液自酸洗线经泵至酸洗废液中间缓冲罐，加入相应比例的金属脱除剂后沉清，抽取上清液至真空闪蒸罐，然后用泵打循环进入真空闪蒸罐雾化分离游离盐酸，气相经真空系统抽吸后与水混合生成回收盐酸。回收盐酸浓度达到15%左右时泵回酸洗盐酸槽。液相泵入搅拌釜与水处理回收的铁泥再次反应，清液经检测合格后泵至氯化亚铁成品槽，检测合格后出售。 2、水处理 生产废水主要来源于钢带酸洗洗涤水（主要成分为氯化亚铁、氯化氢和钢带自带的金属元素）。原处理工艺为水经石灰或碱中和，然后经生化处理后进行沉降，清水部分循环使用，部分达标（三级标准）外排。一级中和沉降物回收利用，二级水处理污泥经压滤机压滤后外送（委托有资质单位处理）。 一级治理为酸碱中和脱除金属工序，即先将熟石灰水打浆除杂后的石灰水作为洗钢酸水的中和碱进行中和反应（PH值控制在9~10），然后进入中和釜池进行中和沉淀回收氢氧化亚铁（98%以上铁回收），然后加入少量的PAM水溶液助沉降，作为废酸中和脱金属药剂使用，上清进二级水处理。 二级治理工序主要为金属深度脱除和COD降解工序，即加入石灰水进行曝气，然后经沉清后，一部份（80%）作为酸洗洗涤水循环使用，一部份（20%）达标纳管外排。 三、机理 在原有酸洗废酸回收系统的基础上增设洗涤水铁资源回收工艺，调整设备功能。其机理参考了国家标准《含铁化工污泥处理处置方法》（GB/T34687-2017）中有铁泥制三氯化铁的技术，结合废酸回收氯化亚铁的特征，我公司准备将公司的两种主要危险废物进行自主消除生产成附合国家行业要求的产品氯化亚铁。过程中主要的反应具体如下： 原氢氧化铁回收过程 2FeCl2+2Ca(OH)2+O2（曝气）+H2O→2Fe(OH)3↓+2CaCl2 2FeCl3+3Ca(OH)2→2Fe(OH)3↓+2CaCl2 改后工艺： 过程采用搅拌反应与曝气结合的工程方式，最后经沉淀压滤后回收氢氧化铁作为副产品销售。 技改方向 FeCl2+Ca(OH)2→Fe(OH)2↓+CaCl2 2FeCl3+3Ca(OH)2→2Fe(OH)3↓+2CaCl2 Fe(OH)2+2HCl→2FeCl2+2H20 Fe(OH)3+3HCl→FeCl3+3H2O 过程采用搅拌反应工程方式，最后经沉淀离心后回收氢氧化亚铁与经预处理后的酸洗废酸（回收部分盐酸）进行中和反应生产成氯化亚铁作为副产品销售。

表三：主要污染源、污染物处理和排放

1、废水 项目废水主要为：酸洗废水、酸雾喷淋吸收废水。 该项目不新增员工，即不新增生活污水。 除酸雾废水定期引至一级盐酸回收槽吸收介质，吸收闪蒸后的HC1后作为循环盐酸使用，不对外排放。 酸洗废水经企业自建废水处理装置处置后，部分作为酸洗洗涤水回用，部分纳管外排入市政污水管网。 2、噪声 项目噪声主要为：风机、泵等设备产生的噪声。采取增设减振基础等必要的防振、隔声等降噪措施。 4、固（液）体废物 本项目无固体废弃物产生。 在原有生产规模基础上，对原有固废进行回收，本次技改项目增设一套沉降离心设施，建设年回收氢氧化亚铁35.6 t/a，用于废酸回收酸度调节和金属脱除；增加一套酸洗废酸和洗涤水中铁资源回收装置，回收副产品液体氯化亚铁（执行HG/T4200-2011标准）5020.6 t/a出售，回收盐酸（15%）647.85 t/a回用于生产。

表四：环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

1、环境影响报告表建议 浙江爱闻格环保科技有限公司《浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表》（2019年6月）的建议如下： （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； （2）为降低本项目污染物排放对周围环境的不利影响，建设单位必须切实落实有关污染防治措施，污染物应做到达标排放； （3）建议项目在满足工艺要求的情况下，优先使用低噪声、振动小的设备，减小噪声对周围环境影响； （4）运营期的环境管理可纳入当地环保部门的环境管理计划中，积极配合环保部门做好相关各项环保工作，做好废水、废气等污染治理设施日常维护和定期监测，保证废水、废气等污染物的处理效率； （5）企业应培养职工的环保意识，制订环保设施运行操作规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理。 （6）积极搞好厂区绿化工作，在车间及厂界多种植乔灌木，构建绿色屏障，美化环境，减少噪声。 （7）应严格控制本次技改项目产生的副产品（液态氯化亚铁）的产品指标，产品指标必须符合HG/T4200-2011中表1技术要求。 2、环境影响报告表主要结论 浙江爱闻格环保科技有限公司《浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表》（2019年6月）的主要结论如下： 通过本环评的分析认为，浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目符合所在地环境功能区划要求；在运营过程中产生一定量的三废污染物，经处理后能做到达标排放要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；处理达标后的污染物对环境的影响是可以承受的，符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，符合“三线一单”要求，符合环保审批原则要求。因此，本报告认为，只要建设单位认真落实本评价提出的各项污染防治措施及对策，切实做到“三同时”，保证环保设施投资到位，建成营业后又能加强管理，做好环境污染防治工作，从环境保护的角度看，本项目可行的。 3、审批部门审批决定 金华市生态环境局（金环建武[2019]130号）《关于浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表的批复》（2019年7月11日）对该项目的批复主要内容如下： 浙江硕达工贸有限公司： 根据你公司提交的项目审批请示（承诺）、浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目环境影响报告表》、县经济商务部门血案意见、不动产权证复印件、建设排水许可证、泉溪镇人民政府意见等材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和建设项目环境管理有关规定，经审查批复如下： 一、《环评报告表》结论可信，可作为项目建设和管理的依据。同意项目在武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路7号实施建设。但建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 二、建设项目内容和规模：建成年产3500吨酸洗废酸和8.7吨洗涤水铁泥处置生产线规模。相应新增污泥池1个、酸洗槽1个、50吨余热回收炉1个、沉淀池等其它设备共12台（个）。项目总投资341万元，其中环保投资341万元，占项目总投资的100%。 三、你公司在项目建设和生产过程中要认真落实《环评报告表》提出的各项污染防治措施，各项环保治理设施应委托有相应资质的单位设计施工，重点做好以下工作： （一）、加强废水污染防治。项目应做好雨污、清污分流的管道布设工作。生产废水经处理后80%作为酸洗洗涤水回用，20%达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经标排口纳管入县第二污水处理厂处理。 （二）加强噪声污染防治。严格控制项目产生的噪声污染。项目应尽可能选用低噪声设备，并合理布局空间和设备位置，或采取隔音、吸声等减震降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （三）加强固废污染防治。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。沉降离心设施产生的氢氧化亚铁用于废酸回收酸度调节和金属脱除；技改后的废酸系统产生的液体氯化亚铁作为副产品外售；技改后的废酸回收系统产生的盐酸回用于酸洗生产过程。项目所有固废均不得随意处置和露天堆放，防止造成二次污染。 四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》结论，总量平衡替代意见，核定企业主要污染物排放总量为：COD≤0.353t/a，NH3-N≤0.015 t/a，SO2≤0.86 t/a，NOX≤1.542 t/a。 你公司须认真落实上述意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、风险防范、清洁生产和生态保护措施。严格执行环境保护设施与生产设备同时设计、同时施工、同时投入运行的环保“三同时”制度。项目建成，须按规定组织建设项目竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 公司、法人或者其他组织认为本批复侵犯其合法权益的，可自本文公告期限届满之日起六十日内向同级人民政府或上一级生态环境主管部门提起行政复议；也可以自本文公告期限届满之日起六个月内向法院提起行政诉讼。

表五：验收监测质量保证及质量控制

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。 1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目; 分析方法及依据; 分析仪器. pH值; 水质pH值的测定玻璃电极法GB/T 6920-1986; PHS-3C酸度计. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; LB-901消解器. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; CPA225D电子天平. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; V-5600可见分光光度计. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; UV-1800紫外可见分光光度计. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012; ET1200红外测油仪. 总铁; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989; AA-7003原子吸收分光光度计. 总锌; 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987. 总镉. 总镍; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA6228-6多功能声级计. 2、质量保证和质量控制 （1）验收监测现场控制 环保设施竣工验收现场监测，应确保在生产装置工况稳定、运行负荷正常的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （2）验收监测人员和仪器设备控制 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。 （3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。 （4）采样记录及分析结果 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六：验收监测内容

1、废水 废水监测点位、监测因子及监测频次见表6-1。 表6-1 废气监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 废水; 废水处理装置 进口、出口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总铁、总锌、总镍、总镉; 监测2天， 每天4次; 8月9日、 8月10日. 2、噪声 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 噪声; 厂界四周; 工业企业噪声; 监测2天， 每天2次; 8月9日、 8月10日. 项目地理位置图详见图6-1。 注：1#、2#、3#、4#为噪声监测点。

表七：验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合检测要求，检测期间生产负荷为100%，验收检测期间气象参数见表7-1，验收检测期间设备运行情况见表7-2。 1、验收检测期间气象参数 表7-1 验收检测期间气象参数 日期; 风向; 风速m/s; 气温℃; 大气压kPa; 天气状况. 2019年8月9日; 西北风; 2.7; 31; 100.9; 阴. 2019年8月10日; 西北风; 3.4; 27; 101.4; 阴. 2、验收检测期间设备运行情况 表7-2 验收检测期间设备运行情况 序号; 设备名称; 实际数量; 监测日设备运行数量. 8月9日; 8月10日. 1; 污泥池; 1台; 1台; 1台. 2; 水中和釜; 2台; 2台; 2台. 3; 沉淀池; 2台; 2台; 2台. 4; 连续离心机; 1台; 1台; 1台. 5; 调节釜; 1台; 1台; 1台. 6; 酸洗槽; 1台; 1台; 1台. 7; 余热回收; 1台; 1台; 1台. 8; 泵; 6台; 6台; 6台.

验收监测结果： 1、废水 （1）监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果. 8月30日; 8月31日; 限值; 达标情况. 废水处理装置出口; pH值; 6.18; 6.20; 6.25; 6.33; 6.33; 6.27; 6.21; 6.39; 6～9; 达标. 化学需氧量; 58; 43; 57; 64; 61; 56; 63; 58; 200; 达标. 氨氮; 7.79; 2.55; 2.05; 2.29; 2.61; 2.12; 2.46; 2.36; 15; 达标. 悬浮物; 8; 11; 7; 8; 7; 7; 9; 8; 100; 达标. 总氮; 3.49; 4.10; 3.49; 4.81; 4.48; 4.01; 3.07; 4.95; 35; 达标. 石油类; 1.09; 1.14; 1.02; 1.17; 1.14; 1.07; 1.20; 1.11; 10; 达标. 挥发酚; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 1.0; 达标. 总磷; 0.199; 0.204; 0.200; 0.202; 0.204; 0.196; 0.203; 0.198; 2.5; 达标. 总铁; 0.356; 0.295; 0.394; 0.349; 0.250; 0.333; 0.379; 0.341; 10; 达标. 总锌; 0.0660; 0.0920; 0.107; 0.0811; 0.0910; 0.107; 0.111; 0.111; 4.0; 达标. 总镍; 0.728; 0.924; 0.760; 0.822; 0.901; 0.767; 0.832; 0.963; 1.0; 达标. 总镉; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; 0.1; 达标. 2）监测结果分析 在监测日工况条件下，废水处理装置出口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总铁、总锌、总镍、总镉浓度均符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2标准后限值要求。 2、噪声 （1）监测结果 检测点位; 起始时间; 检测结果dB(A); 标准限值; 达标情况. 厂界东; 2019-08-09; 11:36:36; 62.3; 65; 达标. 2019-08-09; 22:21:36; 49.8; 55; 达标. 2019-08-10; 12:27:56; 59.2; 65; 达标. 2019-08-10; 22:23:05; 51.1; 55; 达标. 厂界南; 2019-08-09; 11:30:51; 63.5; 65; 达标. 2019-08-09; 22:16:07; 51.9; 55; 达标. 2019-08-10; 12:21:17; 60.7; 65; 达标. 2019-08-10; 22:17:46; 51.6; 55; 达标. 厂界西; 2019-08-09; 11:25:03; 61.3; 65; 达标. 2019-08-09; 22:10:48; 54.2; 55; 达标. 2019-08-10; 12:16:05; 58.9; 65; 达标. 2019-08-10; 22:34:34; 53.6; 55; 达标. 厂界北; 2019-08-09; 11:21:44; 60.6; 65; 达标. 2019-08-09; 22:05:19; 52.5; 55; 达标. 2019-08-10; 12:10:56; 60.9; 65; 达标. 2019-08-10; 22:28:19; 53.7; 55; 达标. 2）监测结果分析 在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

表八：验收监测结论

浙江硕达工贸有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于清洁化生产技术改造项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。 - 废水 在监测日工况条件下，废水处理装置出口pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总铁、总锌、总镍、总镉浓度均符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2标准后限值要求。 2、噪声 在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 3、固废 本项目无固体废弃物产生。 在原有生产规模基础上，对原有固废进行回收，本次技改项目增设一套沉降离心设施，建设年回收氢氧化亚铁35.6 t/a，用于废酸回收酸度调节和金属脱除；增加一套酸洗废酸和洗涤水中铁资源回收装置，回收副产品液体氯化亚铁（执行HG/T4200-2011标准）5020.6 t/a出售，回收盐酸（15%）647.85 t/a回用于生产。 存在问题及建议： （1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作运行台帐，使治理设施保持正常运转。 （2）加强废水污染防治，确保生产废水和生活污水的达标排放。 （3）加强对氯化亚铁副产品的质量管控，严格控制有毒有害敏感物质含量。 （4）加强安全管理，建立健全各项安全管理制度。 （5）业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江硕达工贸有限公司清洁化生产技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 | 武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路7号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3130钢压延加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □ 改扩建 √技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年消除酸洗废液3500吨、洗涤水铁泥8.7吨，回收氯化亚铁5020.6吨、盐酸647.85吨、氢氧化亚铁35.6吨、热能等量蒸汽10000吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年消除酸洗废液3500吨、洗涤水铁泥8.7吨，回收氯化亚铁5020.6吨、盐酸647.85吨、氢氧化亚铁35.6吨、热能等量蒸汽10000吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江爱闻格环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武[2019]130号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年7月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江硕达工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖州普洛赛斯检测科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 341 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 341 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 290 | 废气治理（万元） |  | 0 |  | 噪声治理（万元） |  | 6 |  |  | 固体废物治理（万元） |  | 45 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升