温州互利模具有限公司年产150套模具和20000套阀门配件产品新建项目竣工环境保护自行验收意见

2019年3月1日，温州互利模具有限公司自行组织建设项目竣工环境保护验收会议，成立了由温州互利模具有限公司（建设单位）、浙江环正环境检测科技有限公司（验收监测单位）、浙江爱闻格环保科技有限公司（环评单位）、杭州嘉虹凯环境工程有限公司（废气设施设计单位）等单位代表和特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评文件和审批部门审查意见，经认真审议，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

温州互利模具有限公司注册成立于2009年4月，主要进行模具、阀门配件的生产等。企业租赁海城街道中星村股份经济合作社现有厂房进行建设生产，本项目租用厂房共计面积745平方米，该企业投资200万元，公司年产150套模具和20000套阀门配件产品。

本项目实际总投资200万元，其中环保投资34万元，占总投资额的17%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，企业实际建设情况与环评文件基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

项目排气筒主要废气污染物为非甲烷总烃。

（1）压铸废气：项目压铸时脱模过程中会产生一定量的非甲烷总烃，项目废气集气后经过滤棉+低温等离子净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米.

（二）废水

生活污水经化粪池预处理后纳管排放。

（三）噪声

合理布局，采取隔声减振措施。

（四）固废

一般固废已经妥善处置，目前还没产生，危险委托处置协议在办理之中。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废气

在监测日工况条件下，项目废气排放口的非甲烷总烃排放浓度和排放速率，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。

项目厂界无组织排放非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求。

（2）废水

在监测日工况条件下，生活污水排放口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。

（3）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善脱模烟气的收集系统，提高收集率和去除率，减少无组织废气排放；废气处理环保设施要定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。建议做好熔化炉烟气的收集处理，使烟气污染物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》。

3、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按照环评批复内容生产，不得超范围经营，禁止铝废料加工。

4、加强高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标。

5、待危废产生时须规范暂存、处置，补充危废委托处置协议，规范暂存场所，完善警示标志与运行台账。

六、验收结论

经现场查验，温州互利模具有限公司年产150套模具和20000套阀门配件产品新建项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环评文件和批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

七、验收组成员信息

验收组成员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州互利模具有限公司项目验收组

2019年3月1日